Перечень

услуг и работ  для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме  № 15 по ул. Ломоносова

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкции (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

Работы, выполняемые для всех видов фундаментов:

1.1. Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки.

Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий  и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами.

1.2. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со   столбчатыми деревянными фундаментами.

1.3.       Подготовка фундамента к сезонной эксплуатации.

1.4.       Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода.

1.5.        Восстановление работоспособности гидроизоляции и систем водоотвода.

2.Работы, выполняемые для зданий с подвалами:

2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.2.Восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.3.Проверка технического состояния и уборка помещений подвалов, входов в подвал и приямков.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.

3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.

3.2. Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.

3.3. Выявление нарушений врубок, перекоса и  выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штукатурки в домах со стенами деревянными рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-щитовыми.

3.4. Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

3.5. Ремонт и герметизация стыков стен из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев.

4.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и  в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из  сборных и монолитных и железобетонных плит.

4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.

4.4. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов.

4.5. Выявление зыбкости перекрытия,  наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучком деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.

5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов.

5.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости,  наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.

5.2. Выявление коррозии арматуры и арматурной сетки,  отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

5.3. Выявление разрушения или выпадения кирпичей; разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами.

5.4. Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в доме со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома.

6.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, отсутствия прогибов и колебаний, трещин.

6.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.

6.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.

6.4. Осмотр металлических конструкций покрытия.

7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.

7.1. Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков.

7.2. Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного над крышей.

7.3. Проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше.

7.4. Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

7.5. Проверка состояния гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений,  фильтрующую способность дренирующего слоя, а также  опирание железобетонных коробов и ваз (с зелеными  насаждениями на крыше).

7.6. Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока.

7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.

7.7. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи.

7.8. Проверка состояния водоотводящих устройств.

7.9. Осмотр потолков верхних этажей дома с совмещенными  крышами.

7.10. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи препятствующего стоку воды.

7.11. Очистка кровли от скопления большого количества снега и наледи.

7.12. Восстановление разрушения защитного окрасочного слоя металлических элементов; окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными  красками  и составами.

7.13. Восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения.

7.14. Ремонт пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов.

7.15. Окраска антикоррозионными составами стальных связей и размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей.

8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов.

8.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепление ограждений.

8.2. Выявление наличия, характера и параметров трещин, выбоин и сколов в ступенях, трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии  арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.

8.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.

8.4. Выявление прогибов конструкций, состояния крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничных площадки, врубок в конструкции лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.

8.5. Окраска металлических конструкций лестниц.

8.6. Оштукатуривание или окраска металлических косоуров краской,  обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

8.7. Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

9. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.

9.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков.

9.2. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).

9.3. Выявление состояния несущих конструкций, гидроизоляции металлических обделок и ограждений, ремонт сливов в домах имеющих балконы, лоджии и козырьки.

9.4. Восстановление или замена отдельных  элементов крылец зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами.

9.5. Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).

9.6. Ремонт отделки фасадов и их элементов, наружных водостоков.

9.7. Очистка фасадов от копоти и пыли.

9.8. Замена гидроизоляции с устройством пола.

10. Работы, выполняемые для надлежащего перегородок в многоквартирных домах.

10.1. Выявление зыбкости, вспучивания и местных повреждений, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.

10.2. Осмотры с целью выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты.

10.3. Ремонт перегородок.

11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.

11.1. Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома.

11.2. Ремонт внутренней отделки при угрозе обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию.

12. Работы, выполняемые для надлежащего содержания полов многоквартирных домов.

12.1. Выявление состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции.

12.2. Ремонт элементов полов.

13. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в многоквартирных домах.

13.1. Определение температурно-влажностного режима, механическая прочности и работоспособности элементов оконных и дверных заполнений.

13.2. Ремонт элементов оконных и дверных заполнений.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме.

Работы, выполняемые для надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.

1.1.Проверка состояния и работоспособности элементов мусоропровода.

1.2.Проверка состояния, работоспособности и ремонт оборудования систем вакуумного мусороудаления.

1.3.Планово - предупредительный текущий ремонт мусоропроводов.

1.4.Устранение засоров.

1.5.Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования.

1.6.Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов.

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.

2.1. Определение работоспособности оборудования и элементов систем, отсутствия сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки.

2.2. Проверка температурного режима теплых чердаков, прикрытие общего шибера или дроссель-клапана в вытяжной шахты вентиляционной системы.

2.3. Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения.

2.4. Испытания на прочность, плотность и обособленность вентиляционных и дымовых каналов и механического оборудования систем вентиляции.

2.5. Наладка систем автоматического дымоудаления.

2.6. Закрытие калорифера со стороны подвода воздуха.

2.7. Пылеуборка вентиляционных каналов.

2.8. Текущий ремонт оборудования или элементов системы вентиляции.

2.9. Антикоррозионная окраска вытяжных каналов, труб, поддона и дефлекторов.

2.10. Определение состояния конструкций работоспособности дымовентиляционных каналов.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов.

3.1. Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов.

3.2. Проверка работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ  на индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов.

4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания cистемы тепло- и водоснабжения, канализации многоквартирных домов.

4.1. Осмотры наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства, расширительных баков) не реже 1 раза в неделю, а элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах).

4.2. Осуществление постоянного контроля параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход) и  незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и восстановлению герметичности систем при ее аварии.

4.3. Проверка исправности, профилактика и восстановление (по результатам проверок) регулирующих органов запорной арматуры и автоматических регуляторов приборов учета на вводе в здание.

4.4. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров).

4.5. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

4.6. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.

5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания централизованных систем отопления многоквартирных домов.

5.1. Определение лимитированного времени на восстановление системы при прекращении теплоподачи в расчетном диапазоне температур наружного воздуха.

5.2. Проверка работоспособности и регулировка оборудования расширительных баков.

5.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов.

5.4. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления.

5.5. Промывка систем отопления.

5.6. Регулировка системы отопления.

5.7. Удаление воздуха из системы отопления.

6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов.

6.1. Проверка работоспособности и профилактическое обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.

6.2. Проверка работоспособности и замена отдельных узлов газовых квартирных водонагревательных приборов.

6.3. Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализационных вытяжек.

6.4. Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока.

6.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов системы холодного водоснабжения.

6.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения.

6.7. Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов и приборов; прочистка внутренних водостоков; прочистка дренажных систем; прочистка дворовой канализационной сети; прочистка колодцев.

6.8. Переключение режимов работы внутреннего водостока, прочистка и промывка гидравлического затвора внутреннего водостока.

6.9. Промывка участка водопровода.

6.10. Очистка и промывка водонапорных баков.

6.11. Проверка работоспособности местных локальных очистный сооружений (септики) и дворовых туалетов.

7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электро-, радио- и телеоборудования многоквартирных домов.

7.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), ванн замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.

7.1.1.Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания

7.1.2. Проверка устройств защитного отключения.

7.2. Измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля нагретом состоянии.

7.3. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

7.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей.

7.5. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.

8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания и ремонта лифтов.

8.1. Ежесуточный осмотр лифта в случае отсутствия системы диспетчерского контроля лифтов.

8.2. Контроль за работой лифта посредством системы диспетчерского контроля лифтов.

8.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов.

8.4. Аварийное обслуживание  лифтов.

8.5. Диспетчерская связь с кабиной лифтов.

8.6. Периодическое техническое освидетельствование  лифтов.

8.7. Частичное техническое освидетельствование, после замены элементов оборудования.

8 .8. Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы.

8.9. Оценка соответствия лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента «О безопасности лифтов», но не отработавшего назначенный срок службы.

8.10. Мытье кабины лифта.

III. Работы и услуги

по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, по обеспечению требований пожарной безопасности.

1.Работы по содержанию помещений общего пользования.

1.1.  Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей.

1.2.  Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных проемов.

1.3.  Мытье окон.

1.4.  Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего пользования, дезинфекция септиков,   находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома.

1.5.  Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета.

2.Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года.

2.1.                Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.

2.2.                Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.

2.3.                Очистка  территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова).

2.4.                Очистка территории от наледи и льда.

2.5.                Посыпка территории противогололедными материалами.

2.6.                Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов.

2.7.                Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома.

2.8.                Уборка площадки перед входом в подъезд.

3.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года.

3.1.     Подметание и частичная уборка территории.

3.2.      Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов.

3.3.      Уборка и выкашивание газонов.

3.4.      Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

3.5.  Прочистка ливневой канализации.

3.6.      Уборка контейнерных площадок.

3.7.      Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

4.Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов с обслуживаемых контейнерных площадок.

4.1.Вывоз твердых бытовых отходов (при накоплении более 2,5 куб. м).

4.2.Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома.

4.3.    Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома.

4.4.Организация мест накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.

5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

IV. Услуги,

обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества

в многоквартирном доме.

Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления).

Содержание аварийно-диспетчерской службы.

Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам.

Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ.

Заключение договоров на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение.

Осуществление контроля качества коммунальных услуг.

Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах.

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок.

Взыскание задолженности по оплате услуг.

Осуществление учета потребителей услуг и работ в многоквартирном доме.

Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «___»______ 2012 г. № ____

Порядок оказания и выполнения необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества

в многоквартирном доме услуг и работ

Минимальный перечень необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ (далее – Перечень), являются обязательным для исполнения:

собственниками помещений, в том числе, осуществляющими управление многоквартирным домом при непосредственном способе управления многоквартирным домом;

застройщиком, осуществляющим управление многоквартирным домом в порядке и случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами;

управляющими организациями при выборе способа управления многоквартирным домом управляющей;

управляющими организациями, заключившими договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 1.1. статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

лицами, заключившими договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Услуги и работы, периодичность их выполнения определяются в соответствии с Перечнем для каждого многоквартирного дома с учетом:

конструктивных элементов многоквартирного дома;

наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем;

наличия придомовых территорий;

геодезического и природно-климатического расположения многоквартирного дома.

При формировании Перечня для каждого многоквартирного дома лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, могут изменять наименование указанных в Перечне работ (услуг), не изменяя цели их выполнения (оказания) в случае применения специальных технологий проведения работ (оказания услуг).

Перечень предназначен для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме путем технического обслуживания, проведения осмотров, проверок и (или) мониторинга состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, восстановления параметров и других характеристик элементов многоквартирного дома при их недопустимом отклонении от требований проектной документации посредством выполнения ремонтов.

Периодичность выполнения работ, предусмотренных Перечнем определяется в договорах лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка с учетом требований к периодичности, установленных законодательством Российской Федерации.

При выявлении нарушений в несущих конструкциях, не приводящих к потере несущей способности или нарушению нормальной эксплуатации и уменьшению ресурса их долговечности в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» (далее - нормальные условия эксплуатации) следует выполнять профилактические работы, предупреждающие дальнейшее развитие нарушений. В ином случае необходимо обеспечить разгрузку конструкций, принять меры к обеспечению безопасности пользователей и проведению отдельных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

При выявлении дефектов в элементах кровли, приводящих нарушению ее гидроизоляционных свойств, следует выполнять профилактические работы, предупреждающие дальнейшее развитие нарушений.

Требования к эксплуатации децентрализованных систем теплоснабжения (крышным котельным, теплогенерерующему оборудованию квартирных систем теплоснабжения и т.п.), техническому обслуживанию насосов систем горячего и холодного водоснабжения определяются изготовителем таких систем.

При эксплуатации и содержании многоквартирного дома должна быть обеспечена безопасная эксплуатация лифтового оборудования, поддержание такого оборудования в исправном состоянии, должны выполняться мероприятия по аварийной эвакуации пассажиров из кабины лифта.

Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными средствами осуществляется по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен.